| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 50.000,00 € |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων λόγω των ζημιών από τις θεομηνίες που δημιουργήθηκαν στην Περιοχή του Δήμου κατά το έτος 2013 και περιλαμβάνει την κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια και τα τεχνικά εξόδου τους καθώς και τσιμεντοστρώσεων σε διάφορες θέσεις του Δήμου.

Προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Α. Κατασκευή σωληνωτών οχετών από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ800 και Φ1000 mm εγκιβωτισμένους από σκυρόδεμα C12/15, με φρεάτια εισόδου των ομβρίων υδάτων από σκυρόδεμα C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με διπλό πλέγμα τύπου Τ131, και τεχνικά εξόδου από τοίχους βαρύτητας από άοπλο σκυρόδεμα C16/20. Τα τεχνικά σωληνωτά θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στις παρακάτω θέσεις:

- Σωληνωτός οχετός Φ1000 στη θέση Βίγλα (Στεφάνι)

- Σωληνωτός οχετός Φ800 στη θέση Βίγλα (παραπλεύρως οικίας Μπέη)

- Σωληνωτός οχετός Φ1000 στη θέση Αγορασιά (γήπεδο)

- Σωληνωτός οχετός Φ1000 στη θέση Αγορασιά

- Σωληνωτός οχετός Φ800 στη θέση Αγορασιά (περιοχή Πλακούτσι)

- Σωληνωτός οχετός Φ800 στη θέση Φισάη Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου

Β. Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων από σκυρόδεμα C12/15 ελαφρώς οπλισμένο με πλέγμα τύπου Ο92, πάχους 15,00 cm στους παρακάτω δρόμους:

- Στη θέση «Χαλαζόδερμα» στον οικισμό Παλαιοκάτουνου μήκους 50,00 m και μέσου πλάτους 4,00 m.

- Στον οικισμό Παλαιοχωρίου της Τ.Κ. Βουργαρελίου πλησίον της οικίας του κ. Στύλιου Ελευθέριου μήκους 50,00+10,00= 60,00 m και πλάτους 3,50 m.

- Στον οικισμό Αγίου Στεφάνου της Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου μήκους 75,00 m και πλάτους 4,00 m.

Γ. Κατασκευή ορθογωνικής τάφρου από σκυρόδεμα C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με διπλό πλέγμα τύπου Τ131 πάχους βάσης και τοιχωμάτων 0,15 m, καθαρών διαστάσεων 0,40 m πλάτος x 0,60 m ύψος επικαλυμμένη με εσχάρα χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολλητή, συνολικού μήκους 10,00 m στον Άγιο Θεόδωρο του οικισμού Αμπέλια της Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε 50.000,00 € εκ των οποίων για εργασίες (με απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 40.650,41  € και  για Φ.Π.Α. 23%  9.349,59  €.

|  |  | Βουργαρέλι 18 / 05 / 2015 |
| --- | --- | --- |
| Βουργαρέλι 18 / 05 / 2015 |  | Θεωρήθηκε |
| Ο Συντάκτης |  | Ο Προϊστάμενος |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |